Case 2 – Sykehus, sengepost (Delombygging, 3. etg.)

Anonymiserte inndata – Delstudie 1 (Origami)

| Kilde | Fraviksdokumentasjon (anonymisert) |
| --- | --- |
| Bruk | Inndata til M1 (Zero-shot) og M2 (Few-shot) i Origami |
| Inndata-punkter | 13 punkter (jf. Tabell 7 i oppgaven) |
| Konfidensialitet | Prosjektidentifiserende detaljer er ikke gjengitt |

Prosjektinformasjon

| § 11-2 – Grunnlag for risikoklasse |  |
| --- | --- |
| 1. Virksomhetstype (bruksformål) | Sykehus – sengepost ved nevrologisk seksjon (rehabilitering). Delombygging av sykerom i 3. etasje, Rikshospitalet (Oslo Universitetssykehus). |
| 2. Antall personer byggverket dimensjoneres for | Analysebyggverk: Opp mot 8 pasienter i den aktuelle branncellen (3 sykerom samlet). Referansebyggverk: Opp mot 10 pasienter per sykerom (30 totalt) ved preak septert løsning. Ansatte er tilstede og beveger seg mellom rommene. |
| 3. Oppholdstype: våken / sovende / pleietrengende | Pleietrengende – rehabiliteringspasienter med nedsatt evne til selvberging. Pasienter kan ha begrenset bevegelsesevne og er avhengige av assistanse ved rømning. |
| 4. Om personene er kjente med rømningsveiene (ja/nei) | Ja – fire dører (13M) fra branncellen mot korridor. To uavhengige trapperom tilgjengelig; rømningsvei via korridor. Personalet er kjente med rømningsforhold. |
| § 11-3 – Grunnlag for brannklasse |  |
| 5. Antall tellende etasjer | Tiltaket er i 3. etasje. Rikshospitalet er et stort sykehusbygg med 5 eller flere tellende etasjer totalt. Brannklasse bestemmes av hele byggverkets etasjeantall. |
| 6. Bruttoareal per etasje (m²) | Tiltaksareal: Kun de tre sykerommene (delombygging). Samlet areal for disse rommene er ikke eksplisitt oppgitt i dokumentet. Hele bygget: Rikshospitalet – stort sykehuskompleks. |
| 7. Parkeringshus med mer enn 1/3 åpne yttervegger? (ja/nei/ikke aktuelt) | Ikke aktuelt – byggverket er et sykehus. |
| 8. Direkte utgang til terreng fra boenhet? (ja/nei/ikke aktuelt) | Ikke aktuelt – byggverket er et sykehus, ikke bolig. |
| § 11-4 – Grunnlag for ytelseskrav til bærende bygningsdeler |  |
| 9. Har byggverket kjeller? (ja/nei) | Ja – Rikshospitalet har kjeller (presist antall underetasjer ikke spesifisert i fraviksdokumentasjonen). |
| 10. Er bæresystemet ubrennbart? (ja/nei) | Ja – Rikshospitalet er et eksisterende sykehusbygg i betong/stål. Dokumentet angir EI 60 A2-s1,d0 som branncellebegrensende konstruksjon. |
| 11. Takkonstruksjon uten loft, eller loft kun til lager? (ja/nei) | Ikke aktuelt – tiltaket er en delombygging i 3. etasje av et flereetasjes sykehusbygg. Takkonstruksjon er ikke del av tiltaket. |
| 12. Har byggverket utvendig trappeløp som fungerer som rømningsvei? (ja/nei) | Nei – rømning skjer via innvendige korridorer og trapperom. To uavhengige trapperom tilgjengelig fra tiltaksarealet. |
| Punkt 13 – Andre relevante forhold |  |
| 13. Andre relevante forhold | Brannalarmanlegg: Kategori 2 (del av eksisterende anlegg). Automatisk slokkeanlegg: Ja – hele bygget har sprinkleranlegg (pålitelighet ca. 95 % jf. SINTEF NBL A6915). Særskilt brannobjekt: Ja. Tiltaksklasse: 3. Fravik: Tre sykerom inngår i samme branncelle – avvik fra preak septert ytelse der hvert sykerom skal utføre separat branncelle (§ 11-8 (1)). Kompenserende/gunstige forhold: Lavt persontall i branncellen, flere rømningsalternativer enn preakseptert, oversiktlige rømningsforhold. Branncelleskille: EI 60 A2-s1,d0 omsluttende bygningsdeler. Dører mot korridor: B30 dør (fire stk.), ingen krav til selvlukker mot korridor. Brannenergi: Ikke eksplisitt angitt; sykerom har spesialisert bruk med begrenset brannenergi (rehabiliteringsformål). |

Confidential