Case 3 – Hudklinikk (Leietakertilpasning, 8.–9. etg.)

Anonymiserte inndata – Delstudie 1 (Origami)

| Kilde | Fraviksdokumentasjon (anonymisert) |
| --- | --- |
| Bruk | Inndata til M1 (Zero-shot) og M2 (Few-shot) i Origami |
| Inndata-punkter | 13 punkter (jf. Tabell 7 i oppgaven) |
| Konfidensialitet | Prosjektidentifiserende detaljer er ikke gjengitt |

Prosjektinformasjon

| § 11-2 – Grunnlag for risikoklasse |  |
| --- | --- |
| 1. Virksomhetstype (bruksformål) | Skjønnhets- og velværevirksomhet (hudklinikk). Leietakertilpasning i 8. og 9. etasje av Youngstorget 2A. Varig personopphold med besøkende klienter og ansatte. |
| 2. Antall personer byggverket dimensjoneres for | Realistisk personbelastning: 15 personer (opplyst fra kunde) – inkluderer ansatte og klienter. Teoretisk maksimum (15 m²/pers): 56 personer totalt (28 per etasje). |
| 3. Oppholdstype: våken / sovende / pleietrengende | Våken – dagopphold med besøkende klienter og ansatte. Ingen overnatting. Personene er i stand til selvberging. |
| 4. Om personene er kjente med rømningsveiene (ja/nei) | Ja – rømning via to separate TR2 trapperom (trykksatte) i hver etasje, samt interntrapp mellom 8. og 9. etasje. Fluktvei < 20 meter; rømningsbredde > 11,4 cm per person (ved 15 pers.). Trapperommene har to individuelle rømningsretninger på bakkeplan. |
| § 11-3 – Grunnlag for brannklasse |  |
| 5. Antall tellende etasjer | Totalt i bygget: 12 etasjer. Tiltaket er i 8. og 9. etasje (åpen branncelle over to plan). Brannklasse bestemmes av hele byggverkets etasjeantall (12 etasjer). |
| 6. Bruttoareal per etasje (m²) | Plan 08: ca. 430 m² Plan 09: ca. 430 m² Samlet areal branncelle (åpen over to plan): 860 m² |
| 7. Parkeringshus med mer enn 1/3 åpne yttervegger? (ja/nei/ikke aktuelt) | Ikke aktuelt – byggverket er et kontorbygg med næringsvirksomhet. |
| 8. Direkte utgang til terreng fra boenhet? (ja/nei/ikke aktuelt) | Ikke aktuelt – byggverket er en næringsvirksomhet, ikke bolig. |
| § 11-4 – Grunnlag for ytelseskrav til bærende bygningsdeler |  |
| 9. Har byggverket kjeller? (ja/nei) | Ikke eksplisitt angitt i fraviksdokumentasjonen. Youngstorget 2A er et kontorbygg av stor skala – kjeller er sannsynlig, men ikke bekreftet. Antatt: Ja (for klassifiseringsformål). |
| 10. Er bæresystemet ubrennbart? (ja/nei) | Ja – eksisterende bygg i betong/stål. Kledning i branncellen: Gips K₂10 A2-s1,d0 [K1-A] (ubrennbar kledning). Branncellebegrensende konstruksjon: EI 60 A2-s1,d0 (A60). |
| 11. Takkonstruksjon uten loft, eller loft kun til lager? (ja/nei) | Ikke aktuelt – tiltaket er i 8. og 9. etasje av et 12-etasjes bygg. Takkonstruksjon (iøverste etasje) er ikke del av tiltaket. |
| 12. Har byggverket utvendig trappeløp som fungerer som rømningsvei? (ja/nei) | Nei – rømning skjer via innvendige trykksatte TR2 trapperom. Bygget er 26–29 meter over bakkeplan (8.–9. etasje) – utvendig rømning via brannvesenets lift er ikke aktuelt. |
| Punkt 13 – Andre relevante forhold |  |
| 13. Andre relevante forhold | Brannalarmanlegg: NS 3960 kategori 2 med direkte varsling til brannvesen – kompenserende tiltak. Automatisk slokkeanlegg: Nei i analysebyggverket (fraviket). Kun sidepassasjer/portrom er sprinklet. Ledesystem: Ja, NS 3926. Innsatstid brannvesen: < 10 minutter (Sentrum brannstasjon). Særskilt brannobjekt: Ja. Tiltaksklasse: 2. Fravik: Åpen branncelle over to plan (860 m²) uten automatisk sprinkler. Preak septert: branncelle med åpen forbindelse over inntil tre plan må ha automatisk sprinkleranlegg når samlet areal > 800 m². Stigeledning: Ja – montert i bygget. Trapperom: Trykksatt TR2 med selvlukkende A60-dører mot mellomliggende branncelle. Brannenergi: 50–400 MJ/m² omhyllingsflate; analysebyggverk antas i nedre del av intervallet. Etasje over oppstillingsplass: 8. etasje ca. 26 m, 9. etasje ca. 29 m. |

Confidential